<title=timer.xh>

<keywords=system clock frequency control library timer timer.xh pit 40h 43h port settimerfreq settimerperiod gettimerperiod resettimer>

����������������������������������������Ŀ

� System Clock Frequency Control Library �

������������������������������������������

Library name: timer

������������

Library description : System clock frequency control functions.

�������������������

Library notes :  The frequency control is made by programming the PIT

������������-    (Programmable Interval Timer) , ports 40h and 43h

Libraries used : NONE.

��������������

Example(s) : examples\extimer.xss

����������

Library functions

�����������������

settimerfreq(dword freq=eax)

����������������������������

Sets the system clock to the specified frequency (freq=1000/period).

IRQ 0 will be issued 'freq' times/second.

settimerperiod(dword period=eax)

��������������������������������

Sets the system clock to the specified period (period=1000/freq).

IRQ 0 will be issued every 'period' miliseconds.

dword gettimerperiod()

����������������������

Returns the current clock period.

resettimer()

������������

Resets the system clock to the default frequency (18.2 times/s).